





























" В И Д Е О С К А Н "









































ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ


"VS-tandem/t 56"















































МОСКВА


1999





�



СОДЕРЖАНИЕ








� TOC \o "1-3" �1. ВВЕДЕНИЕ	� GOTOBUTTON _Toc416175193  � PAGEREF _Toc416175193 �3��


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ "ТАНДЕМ 56".	� GOTOBUTTON _Toc416175194  � PAGEREF _Toc416175194 �3��


3. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56.	� GOTOBUTTON _Toc416175195  � PAGEREF _Toc416175195 �5��


3.1. ОПИСАНИЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ	� GOTOBUTTON _Toc416175196  � PAGEREF _Toc416175196 �5��


3.2. ПРОШИВКА ПВМ.	� GOTOBUTTON _Toc416175197  � PAGEREF _Toc416175197 �5��


3.2.1. ПРОШИВКА VT56_512 .	� GOTOBUTTON _Toc416175198  � PAGEREF _Toc416175198 �5��


3.2.2. ПРОШИВКА VT56_576 .	� GOTOBUTTON _Toc416175199  � PAGEREF _Toc416175199 �5��


4. ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.	� GOTOBUTTON _Toc416175200  � PAGEREF _Toc416175200 �6��


4.1. КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ДЛЯ “ТАНДЕМА-56”	� GOTOBUTTON _Toc416175201  � PAGEREF _Toc416175201 �6��


5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ.	� GOTOBUTTON _Toc416175202  � PAGEREF _Toc416175202 �6��


5.1 ПРОГРАММЫ VS56.EXE .	� GOTOBUTTON _Toc416175203  � PAGEREF _Toc416175203 �6��


5.2 ФАЙЛ CONFIG.VS	� GOTOBUTTON _Toc416175204  � PAGEREF _Toc416175204 �8��


5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.	� GOTOBUTTON _Toc416175205  � PAGEREF _Toc416175205 �8��


5.4. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.	� GOTOBUTTON _Toc416175206  � PAGEREF _Toc416175206 �9��


5.6. РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ CCD МАТРИЦЫ.	� GOTOBUTTON _Toc416175207  � PAGEREF _Toc416175207 �11��


5.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.	� GOTOBUTTON _Toc416175208  � PAGEREF _Toc416175208 �11��


5.7.1 Начало/окончание ввода изображения в контроллер.	� GOTOBUTTON _Toc416175209  � PAGEREF _Toc416175209 �12��


5.7.2 Чтение/запись изображения с видеопамяти.	� GOTOBUTTON _Toc416175210  � PAGEREF _Toc416175210 �12��


5.7.3 Управление работой камеры	� GOTOBUTTON _Toc416175211  � PAGEREF _Toc416175211 �12��


6 ЛИТЕРАТУРА	� GOTOBUTTON _Toc416175212  � PAGEREF _Toc416175212 �14��


�

















Авторские права �SYMBOL 211 \f "Symbol"��1999г. ТОО СОбИ ВИДЕОСКАН


Россия  Москва


ул. Красноказарменная д13, к. Е, комн. 619


�SYMBOL 40 \f "Wingdings"��  тел. (095) 362-77-83


�SYMBOL 40 \f "Wingdings"��  факс. (095) 362-77-83


e-mail: mail@videoscan.ru


http://www.videoscan.ru








IBM PC AT - торговая марка International Business Machines Corporation.


Microsoft Quick C - торговая марка Microsoft Corporation.





�
1. ВВЕДЕНИЕ





	Настоящее техническое описание является дополнением к техническому описанию контроллера VS56 и содержит описание камеры и отличий в программировании контроллера. При программировании контроллера следует работать на основе [1] с учетом изменений и дополнений описанных здесь.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ "ТАНДЕМ 56".





	Система VS-tandem-56 (далее “Тандем 56”) состоит из контроллера VS56 и CCD камеры VStTV на основе ПЗС SONY. Система предназначена для высококачественного ввода черно-белых изображений в ЭВМ типа IBM PC. "Тандем 56" создан на основе современной элементной базы с применением программируемых пользователем вентильных матриц.


	Камера VStTV формирует видеосигнал, другие вспомогательные сигналы и имеет следующие технические параметры (данные по чуствительности взяты из описания ПЗС фирмы SONY):


	чувствительный элемент					1/2" ПЗС матрица


	кол.рабочих элементов ПЗС				741*576


	размер чувствительной области			6.46мм*4.83мм


	электронный затвор в диапазоне			1/50 - 1/10000 сек.


	время накопления сигнала на ПЗС			до минуты и более


	чувствительность при светосиле объектива F1.2	0.25 Lux(выдержка 1/50)


	чувствительность при выдержке 4 сек.		10-3 Lux


	гамма коррекция						0.45 или 1


	квантовая эффективность				30%


	отношение сигнал/шум при полной амплитуде сигнала - 44.5 dB





	Камера позволяет накапливать сигнал на ПЗС матрице. Время накопления сигнала - до минуты и более, что многократно повышает ее чувствительность. Необходимо учитывать, что накопление на ПЗС (без ее охлаждения) приводит к появлению отдельных точек, яркость которых отличается от окружающих. Для компенсации этого явления можно после ввода изображения произвести накопление изображения при закрытой крышке обьектива и затем вычесть из первого изображения второе.


�EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���


	Камера имеет автоматическую регулировку усиления (АРУ) (от 4 до 32dB), которое может быть отключено, что позволяет применять ее в измерительных системах.


	Выходная телевизионная развертка чересстрочная, однако накопление изображения возможно, как 1 раз за полукадр, так и 1 раз за кадр, что фактически обеспечивает прогрессивную развертку.


	Спектральная чувствительность камеры представлена на рис.1.


	Контроллер VS56 обеспечивает оцифровку сигнала с камеры, управляет ее работой, показывает введенное изображение на телемониторе.


	Блок-схема камеры и контроллера представлена на рис 2.


	Камера и контроллер соединены кабельным жгутом.


	Контроллер работает на тактовой частоте камеры, что обеспечивает очень высокое качество и точное соответствие оцифрованной картинки физическому растру ПЗС матрицы. Питание камеры производится от компьютера по кабельному жгуту.





�EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���





Рис 2. Блок-схема камеры и контроллера





	Система обеспечивает ввод изображения со следующими характеристиками:


	-разрешение при вводе до 768*576;


	-время ввода - 40 мс;


	-время накопления сигнала от 1/10000 сек. до минуты;


	-количество экранов при разрешении 512*512 - до 4, при разрешении 768*576 - 1;


	-количество градаций уровня серого - 256;


	-тактовая частота разложения -  14.1875 Мгц;


	-входная и выходная таблица перекодировки (Look up table) ;


	-электронная регулировка уровня белого;


	-8-ти битный интерфейс с шиной IBM PC;


	-возможность вывода изображения на черно-белый и цветной RGB монитор.


	Все функции контроллера изменяются с помощью его перепрограммирования. Причем часть функций может перепрограммироваться пользователем , а часть определяется типом прошивки программируемой вентильной матрицы (ПВМ). Разработчики поставляют с контроллером требуемые пользователю варианты прошивки ПВМ. Количество и типы прошивок определяются типом ПВМ, используемой в конкретном контроллере, и потребностями заказчика.


	В настоящее время существуют 2 варианта поставки контроллера VS56  для системы "Тандем 56":


Таблица 1


Обозначение�
Обьем памяти�
Вывод на монитор�
Максимальный формат�
�
VS56/1�
256K�
-�
512*512�
�
VS56/2�
1M�
+�
768*576�
�



3. ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА VS56.





	Единственное отличие контроллера VS56 от представленного в [1] состоит в том, что камера всегда подключена к каналу 1 АЦП





3.1. ОПИСАНИЕ ТЕЛЕКАМЕРЫ





	Телекамера создана на основе камеры фирмы TRC - ТС-5101. Камера смонтирована в корпусе с резьбой CS для подсоединения объектива. С помощью переходника можно подсоединять объективы с резьбой С.





3.2. ПРОШИВКА ПВМ.





	Прошивка определяет конкретные характеристики работы контроллера. Прошивки могут загружаться в контроллер в любой момент времени и любое число раз. Загрузка прошивки занимает около 80мс. Прошивки хранятся в файлах с расширением .SPE.


	Необходимо знать, что никакие изменения в этих файлах недопустимы т.к. это может вывести контроллер из строя. 


	Все прошивки имеют следующие общие параметры:


	-время ввода изображения в контроллер - 40мс;


	-частота оцифровки 14.1875 Мгц;


	-показ введенного изображения на телевизионном мониторе (для VS56/2 );


	-возможность управлять накоплением на ПЗС.





3.2.1. ПРОШИВКА VT56_512 .





	Прошивка VT56_512 предназначена для работы в системе “Тандем 56А” и обеспечивают следующие возможности:


	-ввод изображения центральной области с разрешением 512*512 точек;


	-количество страниц изображения:


		4- для VS56/2;


		1- для VS56/1.


	Прошивка хранится в файле с именем VT56_512.SPE.


	Прошивка VT56_512 использует адреса 0x300-0x31f.





3.2.2. ПРОШИВКА VT56_576 .





	Прошивка VT56_576 предназначена для работы в системе “Тандем 56А” и обеспечивают следующие возможности:


	-ввод изображения с разрешением 768*576 точек;


	-количество страниц изображения:


		1- для VS56/2.


	Прошивка хранится в файле с именем VT56_576.SPE.


	Прошивка VT56_576 использует адреса 0x300-0x31f.





4. ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.





	Контроллер VS56 вставляется в любое свободное гнездо IBM PC. К разьемам расположенным на задней панели контроллера подключаются кабельные жгуты, которые является переходниками для соединения с телекамерой и телемонитором.








Внимание!


Перед подключением к ЭВМ монитора


корпуса ЭВМ и монитора необходимо


 соединить общим проводом.








Внимание!


Соединение и разъединение разъемов на камере и контроллере VS56


производить только при выключенном питании





		Потребление системы:


		+5в - 0.5 А;


		+12в - 150 мА.


	Остальные замечания для подключения контроллера VS56 такие же как в [1].





4.1. КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ДЛЯ “ТАНДЕМА-56”





	Система использует при работе жгут соединяющий камеру и контроллер. Кабель выпускается определенной длинны и пользователь не имеет права изготавливать этот кабель самостоятельно.





5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ.





5.1 ПРОГРАММЫ VS56.EXE .





	Для работы программы VS56.EXE требуется IBM PC AT c 640к памяти.


	Прошивки 768*576 и 512*512 работают с программой VS56.EXE.  При этом программы ведут себя как с прошивками VV51 и VV52.


	Отличие от VV51 и VV41 состоит в невозможности переключения канала ввода, т. к. ввод всегда осуществляется с канала 1 АЦП. Также в связи с появлением новых возможностей Тандема - накопление, поведение программы зависит от того, в какой конфигурации (определяемой файлом config.vs) будет запускаться программа.


	VS56.EXE представляет собой простейшую программу позволяющую проверить работоспособность контроллера VS56, правильность установки в ЭВМ и присоединения к источнику телевизионного сигнала, а также ввести изображение, записать его на диск, считать с диска и т.д.


	Программа вызывается командой VS56.EXE. После успешного начала работы появляется сообщение ===>>> .


	Для получение списка команд программы необходимо нажать клавишу ВК (или пробел). Появляется следующий список:


		1-exit to DOS


		2-initialization


		3-continuos input, visualized on VESA compatible monitor


		4-input


		5-enter exposure in frames for TANDEM


		6-electronic adjustments


		7-writing on disk


		8-reading from disk


		9-enter short exposure for TANDEM


		0-control gamma on/off


	Теперь можно выбрать соответствующую команду.


	Если контроллер не был инициализирован ранее, первой командой должна быть "2". Если после этого появится сообщение "мало памяти" необходимо убрать резидентные программы , которые занимают много оперативной памяти. Если появиться сообщение "нет файла *.SPE", необходимо поместить указанный файл в директорию, где находится программа VS56.EXE. Если появится сообщение "ошибка в файле CONFIG.VS" необходимо проверить наличие и правильность содержания файла CONFIG.VS (о содержании файла см. раздел 4.3). Если появится сообщение "нет платы VS56" необходимо проверить правильность установки контроллера в ЭВМ.


	По команде "3" осуществляется постоянный ввод изображения в память контроллера с показом его на дисплее компьютера. При этом дисплей переводится в графический режим с разрешением 640*480*256 или 800*600*256. Следует учитывать,что для показа изображения в этом режиме необходимо чтобы графический адаптер выполнял требования стандарта VESA при работе в графических режимах SVGA. Программа сама определяет возможность работы графического адаптера в этом режиме и если выясняется невозможность этого, осуществляет только ввод изображения в контроллер без показа его на дисплее. Выход из режима непрерывного ввода - по нажатию любой клавиши. При отсутствии телевизионного сигнала появится сообщение "нет телесигнала". Для Тандема -  выдержка задается п.5.


	По команде "4" осуществляется однократный ввод изображения.


	Используя команду "5" можно сменить номер используемого для ввода телевизионного канала (0-3). Для Тандема - задается выдержка в кадрах по 40мс, 


если вводится 0 -ввод осуществляется с выдержкой 20мс.


	Используя команду "6" можно управлять электронной регулировкой уровня белого на АЦП с помощью клавиш "Q" и "W". Выход из режима - Esc.


	Используя команду "7" можно записать изображение на диск. Формат записи - растровый 512*512 или 768*576 для Тандема так что изображение записывается в 256К  или 442К файл .


	Используя команду "8" можно прочитать изображение из файла в контроллер.


	9-ввод изображения с различными выдержками (от 1/50 до 1/10000 сек.)


	0-управление включением-выключением гамма коррекции.








5.2 ФАЙЛ CONFIG.VS





	Файл CONFIG.VS предназначен для обеспечения работы программ VS56.EXE и VS56F.EXE. Файл содержит информацию о типе используемого контроллера, области портов, типе прошивки. Файл может быть создан и отредактирован любым текстовым редактором. 


	Описание значащих байтов файла:


	1 - тип контроллера 


			6 - VS56;


	2 - прошивка контроллера VS56


			e - VT56_576.SPE;


			k - VT56_512.SPE;


	3 - вариант платы VS56


			2 - VS56/2


	4 - базовый адрес портов


			0 - 0х300


			2 - 0х320


	5 - тип видеосигнала (только для контроллера VS9)


			c - цветной (PAL) сигнал;


			м - черно-белый телесигнал.


	Пример файла:


6е20м - контроллер VS56/2, прошивка VT56_576.SPE, 0х300 базовый адрес портов.





5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.





	В исходных текстах программы VS56.EXE добавлено несколько новых функций:


______________________________________________________________________


	Функция:


void progKamera56(int fl_nak,int fl_AGC_in,int eksp,int fl_external,int fl_gamma,int fl_accum)








	Описание:





Функция устанавливает режимы работы камеры.


fl_nak - определяет режим ввода изображения камеры:


	0 - пониженное разрешение по вертикали (режим FIELD);


	1 - высокое разрешение по вертикали (режим FRAME).


fl_AFG - осуществляет выбор между режимами АРУ и ручной регулировкой усиления:


	0 - ручная регулировка усиления;


	1 - использование АРУ.


eksp - выбор времени накопления:


	0 - 1/10000 сек.;


	1 - 1/4000 сек.;


	2 - 1/2000 сек.;


	3 - 1/1000 сек.;


	4 - 1/500 сек.;


	5 - 1/250 сек.;


	6 - 1/100 сек.;


	7 - 1/50 сек. и более.


fl_external - не имеет значения.


fl_gamma - осуществляет включение и выключение гамма-коррекции на камере. При 0 - гамма-коррекция включена, а при 1 - выключениа и камера работает с линейным выходом.


fl_accum - осуществляет накопление на камере при 1 и переводит камеру в нормальный режим работы при 0.


______________________________________________________________________


	Функция:


void inputImgAcc(unsigned int kadr)





	Описание:





Функция вводит изображение с телекамеры на текущую страницу экрана с накоплением kadr кадров (каждый кадр занимает 40мс). Функция работает только при разрешенной визуализации (см. beginViz56(). Функция при своей работе устанавливает следующие режимы работы камеры:


	fl_nak = 1 (времени накопления более 1/50 сек);


	fl_AFG =0 (ручная регулировка усиления);


	eksp =7 (более 1/50 сек.).





5.4. ОПИСАНИЕ ПОРТОВ КОНТРОЛЛЕРА.





Порты по записи для всех прошивок совпадают с [1] за исключением:


0x304 или 0x324 = (write_56+base_port_56)


- регистр управления. В регистре 4 значащих бита:


0-ой бит - управление вводом изображения. При записи 1 производится ввод 1 кадра изображения;


1-ой бит - визуализация введенного изображения видеоЦАПом (для VS56/1 не работает).


2-ой бит - управление выдачей сигнала на DS2401 для чтения уникального серийного номера. При записи 0 на DS2401 выдается высокий уровень, а при записи 1 - низкий.


3-ий бит - непрерывный ввод изображения с визуализацией вводимого изображения видеоЦАПом на ТВ-мониторе. Работает совместно с 0-вым битом (для VS56/1 не работает).


____________________________________________________________


	В порту 0х306 или 0х326 = (base_port_56+out_56)- передача данных для управления камерой. - биты 0 и 1 используются для передачи данных.


0-ой бит этого порта - это линия данных, 1-й бит этого порта - это линия тактирования.


Данные, выставленные в 0-й бит, защелкиваются в приемном сдвиговом регистре управления камерой по положительному фронту на линии тактирования -бит1. При последовательной записи в камеру загружается информация о выдержке и т. д. Необходимо осуществить 8 последовательных циклов записей в этот порт. При этом биты загружаются в следующем порядке:





1 бит -управление экспозицией. Бит должен быть 1 в случае выдержки 1/50 сек и больше. 0 устанавливается в случае выдержек от 1/100сек до 1/10000сек.(см. Табл 2.).


2 бит-вывод сигнала "накопление" на камеру при формировании экспозиций 		длиннее 1/50 сек. Этот сигнал управляет накоплением на ПЗС матрице;


	1 - обычный режим (для экспозиций 1/50 до 1/10000 сек.);


	0 - производить накопление.


При бите равном 0 камера производит накопление изображения на ПЗС, а после посылки 1 выводится накопленная информация. Продолжительность сигнана 0 должна быть кратна продолжительности кадра (40 мс) для обеспечения одинаковой экспозиции на обеих полукадрах ПЗС.


3 бит - определяет режим ввода изображения камеры:


	0 - пониженное разрешение по вертикали (режим FIELD);


	1 - высокое разрешение по вертикали (режим FRAME).


4 бит  - осуществляет выбор между режимами АРУ и ручной регулировкой 	усиления:


		0 - ручная регулировка усиления;


		1 - использование АРУ.


5 бит - осуществляет включение и выключение гамма-коррекции на камере.


		0 - гамма-коррекция включена;


		1 - гамма-коррекция выключена и камера работает с линейным 				выходом.


6-8 биты - выбор времени накопления:


	6-8 биты выбор экспозиции согласно таблице 2:





								Таблица 2





8 бит�
7 бит�
6 бит�
0 бит�
Экспозиция�
�
1�
1�
1�
1�
1/50 сек. и более�
�
1�
1�
0�
0�
1/100 сек.�
�
1�
0�
1�
0�
1/250 сек.�
�
1�
0�
0�
0�
1/500 сек.�
�
0�
1�
1�
0�
1/1000 сек.�
�
0�
1�
0�
0�
1/2000 сек.�
�
0�
0�
1�
0�
1/4000 сек.�
�
0�
0�
0�
0�
1/10000 сек.�
�









	Порты 0х300 по чтению совпадают с [1]. Другие порты по чтению:





0х301 или 0х321 = (rs_read_56+base_port_56 )


регистр состояния контроллера. Задействовано 8 бит:


0 бит- флаг кадрового импульса (КИ)


0-нет КИ


1-идет КИ


1 бит-номер полукадра (НПК)


0-идет четный полукадр


1-идет нечетный полукадр


2 бит- флаг кадрового гасящего импульса (КГИ)


0-идет КГИ


1-нет КГИ


3 бит- флаг процесса ввода изображения


0-ввода нет


1-идет ввод


Этот бит есть только в прошивке с разрешением 512*512. (в 768*576 отсутствует)





4 бит-входной сигнал TTL вход 1


5 бит-входной сигнал TTL вход 2


6 бит-входной сигнал TTL вход 3


7 бит-входной сигнал TTL вход 4








______________________________________________________________________


0х302 или 0х322 = (ds_read_56+base_port_56 )


регистр чтения состояния на DS2401. Задействован 1 младший бит, который при чтении соответствует логическому уровню на входе/выходе микросхемы DS2401. Используется для чтения уникального серийного номера этой микросхемы.





5.6. РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ CCD МАТРИЦЫ.





	При прошивке 512*512 контроллер вводит центральную часть изображения.





�EMBED MSDraw   \* MERGEFORMAT���





Рис. 3. Расположение рабочей области при горизонтальном разрешении 768.





	При прошивке 768*576 две самых верхних строки изображения - пустых, а в третьей информация занимает половину строки. Расположение рабочей области при горизонтальном разрешении 768 показано на рис. 3.





5.7. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.





	Следует помнить, что при отключенной камере контроллер с прошивками для Тандема не работает.


	Ниже представлен пример программирования прошивок "Тандема 56", который отличен от представленных в [1].





5.7.1 Начало/окончание ввода изображения в контроллер.





	Необходимо произвести следующую последовательность действий:


a). начать ввод:


- дождаться переключения номера полукадра с 0 в 1 (0-ой бит порта rs_read_56);


- вывести 1 в порт write_56;


б). прекратить ввод:


- дождаться переключения номера полукадра 2 раза;


- вывести 0 в порт write_56 ;


Пример на С:


inputFrame56()


{


	waitSwitchNpk56();


	outp(base_port_56+write_56,1);


	waitSwitchNpk56();


	waitSwitchNpk56();


	outp(base_port_56+write_56,0);


	return(0);


}


waitSwitchNpk56()


{


	int a;


	a=2 & inp(base_port_56+rs_read_56);


	while(a == (2 & inp(base_port_56+rs_read_56)))


		;


}


5.7.2 Чтение/запись изображения с видеопамяти.





	Изображение хранится в видеопамяти контроллера и пользователь имеет доступ к ней через порты dan_56 (по записи) и dan_read_56 (по чтению). В ПВМ имеются раздельные счетчики строк и столбцов, которые перед началом обмена необходимо обнулить. Обнуление производиться записью в порт reset_line_56.


При чтении/записи регистров данных происходит автоматический инкремент счетчика столбцов. После считывания/записи 512 (или 768) байт необходимо инкрементировать счетчик строк, что производится записью в порт inc_line_56. Пример программы считывающей кадр в буфер представлен ниже:


unsigned char *buffer;


mov_buf()


{


		int i,j;


		outp(base_port_56+reset_line_56,0);


		for(i=0;i<512;i++)


		{


			for(j=0;j<512;j++)


				*(buffer+i*512L+j)=inp(base_port_56+dan_read_56);


			outp(base_port_56+inc_line_56,0);


		}


}





5.7.3 Управление работой камеры





	Добавление возможности управления камерой приводит к необходимости ее инициализации перед вводом первого изображения.


	Ниже представлены примеры поясняющие работу с камерой.





	Установка режимов работы камеры.


	При установке режимов работы камеры следует руководствоваться следующей таблицей 3.





											Таблица 3.


Режим работы�
Сигнал “накопление”


(2-ой бит)�
1-й бит�
Экспозиция


(8-6 бит)�
�
Выдержка 1/50 сек�
1�
1�
см. Табл 2�
�
Выдержка 1/100 сек - 1/10000 сек�
1�
0�
см. Табл 2�
�
Начало накопления сигнала (выдержка более 1/50 сек.)�
0�
1�
111�
�
Окончание накопления сигнала�
1�
1�
111�
�



	Установка режимов работы камеры производиться функцией progKamera56(). Ниже представлен исходный текст этой функции с комментариями.








void progKamera56(int fl_nak,int fl_AGC_in,int eksp, int fl_external,int fl_gamma,int fl_accum)


{


  unsigned int rab,i,tmp,enb;


  switch(eksp){ 


    case 7:eksp=7;


      fl_external=1;


      break;			//1/ 50


    case 6:eksp=3;


      fl_external=0;


      break;			//1/125


    case 5:eksp=5;


      fl_external=0;


      break;			//1/250


    case 4:eksp=1;


      fl_external=0;


      break;			//1/500


    case 3:eksp=6;


      fl_external=0;


      break;			//1/1000


    case 2:eksp=2;


      fl_external=0;


      break;			//1/2000


    case 1:eksp=4;


      fl_external=0;


      break;			//1/4000


    case 0:eksp=0;


      fl_external=0;


      break;			//1/10000


  }


  rab=(fl_external & 1)+((fl_accum & 1) << 1)+((fl_nak & 1) << 2)+


  ((fl_AGC_in & 1) << 3)+((fl_gamma & 1) << 4)+((eksp & 7) << 5);


	for(i=0;i < 8;i++)


	{ tmp=rab >> i;


	  outp(base_port_56+out_56,(tmp&1)+0);


	  outp(base_port_56+out_56,(tmp&1)+2);


	  outp(base_port_56+out_56,(tmp&1)+0);


	}


}





	Ввод изображения с накоплением более 1/50 сек. (работает только для камеры с накоплением)


	Ввод изображения с накоплением болле 1/50 сек. осуществляется функцией inputImgAcc(). Ниже представлен исходный текст этой функции с комментариями. Пример дан для прошивки с разрешением 768*576. Для разрешения 512*512 см. исходные тексты.





int inputImgAcc(int kadr) 


{


  int i;


  sinxroInt56_nakop_n();


  progKamera56(1,fl_AGC_56,7,1,fl_gamma_56, 1);  // предустановки


  sinxroInt56_nakop_n();


  progKamera56(1,fl_AGC_56,7,1,fl_gamma_56,0); // начать накопление на матрице


  for(i=0;i<kadr;i++)      // для разрешения 768*576


    sinxroInt56_nakop_n();


  progKamera56(1,fl_AGC_56,7,1,fl_gamma_56,1);


  outp(base_port_56+write_56,3);


  sinxroInt56_nakop();


  sinxroInt56_nakop();


  outp(base_port_56+write_56,0);


  return(0);


}





int sinxroInt56_nakop()


{


	int a;


	do a=(inp(base_port_56+rs_read_56)) & 0x2; while(a==0);


	do a=(inp(base_port_56+rs_read_56)) & 0x2; while(a!=0);


	return(0);


}





int sinxroInt56_nakop_n()


{


int a;


do a=(inp(base_port_56+rs_read_56)) & 0x2; while(a!=0);


do a=(inp(base_port_56+rs_read_56)) & 0x2; while(a==0);


return(0);


}





6 ЛИТЕРАТУРА





	[1]	"Техническое Описание VS56" Москва Видеоскан. 1998 г.








Техническое описание системы "VS-tandem/t-56"		�DATE \@ "д ММММ, гггг"�28 July, 1999�		�PAGE�13�











